Proiect: Monitorizare Temperatură și Umiditate DHT11

1. Introducere

Acest proiect constă într-un sistem de achiziție și afișare a valorilor de temperatură și umiditate preluate de la un senzor DHT11 conectat la un Arduino. Datele sunt transmise prin USB către un script MATLAB care aplică un filtru de medie mobilă și afișează valorile în timp real într-o interfață grafică.

2. Componente hardware

- Arduino UNO (echivalent)

- Senzor DHT11 (temperatură și umiditate)

- LCD 1602 cu modul I2C (opțional, pentru afișare locală)

- Cabluri de conexiune

- Cablu USB pentru alimentare și comunicare serial

2.1. Conexiuni senzor DHT11

- VCC → 3.3V Arduino

- GND → GND Arduino

- DATA → digital pin 2 (DHTPIN = 2)

2.2. Conexiuni LCD 1602 I2C

- VCC → 5V Arduino

- GND → GND Arduino

- SDA → A4 (pe Arduino UNO)

- SCL → A5 (pe Arduino UNO)

3. Sketch Arduino

- Descriere: În setup(), inițializează serialul, senzorul DHT11 și LCD-ul I2C. În loop(), citește valori, verifică erori și transmite prin Serial.println valorile de temperatură și umiditate separate prin virgule.

4. Script MATLAB: dht11_main.m

- Descriere: Scriptul creează o fereastră cu butoane Start și Stop și etichete pentru afișare. Folosește un timer care la fiecare secundă citește o linie de la serial, parsează valorile, aplică filtru medie mobilă pe ultimii 5 pași, apoi actualizează graficul și etichetele.

5. Instrucțiuni de utilizare

- Arduino: Încarcă sketch-ul în board și asigură-te că Serial Monitor e închis.

- MATLAB:

  - Deschide dht11_main.m și setează port = "COMx" corespunzător.

  - Rulează >> dht11_main în Command Window.

  - Apasă Start pentru achiziție și afișare.

  - Apasă Stop pentru a opri citirea.

  - Închide fereastra GUI pentru a elibera portul.

6. Depanare

- Eroare port serial: Verifică Device Manager / Tools > Port în Arduino IDE.

- Date invalide: Asigură-te că DHT11 e conectat și că liniile seriale au format numar,numar.

- GUI nu răspunde: Închide MATLAB și redeschide pentru a elibera timerele/serialele.