Programare μC PIC 12F1822

Variabile:

- Pin 2: C

- Pin 3:

- Pin 4: iDown

- Pin 5: A

- Pin 6: B

- Pin 7: iUp

- adaptarea programului standard la cerinţele impuse de variabile

;******************************************************************************************

; Proiect IA2/PME2

;******************************************************************************************

;

; Noua configuratie pini uC  -------------------

; pin7 - Intrare iUp / RA0

; pin6 - Iesire B    / RA1

; pin5 - Iesire A    / RA2

; pin4 - Intrare iDown / RA3

; pin3 -

; pin2 - Iesire C    / RA5

;-----------------------------------------------------------------------

;

LIST    P=PIC12F1822

INCLUDE  "P12F1822.inc"

__CONFIG _CONFIG1 , _FOSC_INTOSC & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF &  _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOREN_OFF & _CLKOUTEN_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF

__CONFIG _CONFIG2 , _WRT_OFF & _PLLEN_OFF & _STVREN_OFF & _BORV_LO & _LVP_OFF

Cblock 0x020

rNiv

rFLAGS

endc

; Re-definire butoane conform tabel

#define iUp     PORTA,0     ; Pin 7 este RA0

#define iDown   PORTA,3     ; Pin 4 este RA3

#define fUp     rFLAGS,0

#define fDown   rFLAGS,1

ORG     0

GOTO    START

ORG     4

goto    START

START

; Define OSC (4MHz, IntOSC)

BANKSEL OSCCON

MOVLW   B'11101000'

MOVWF   OSCCON

; PORTA as digital I/O

BANKSEL ANSELA

clrf    ANSELA

; Define I/O port - Directia pinilor (1 = Intrare, 0 = Iesire)

BANKSEL TRISA

; RA0=In(iUp), RA1=Out(B), RA2=Out(A), RA3=In(iDown), RA4=Out(D), RA5=Out(C)

MOVLW   B'00001001'

MOVWF   TRISA

; Initializare PORTA

BANKSEL PORTA

clrf    PORTA

movlw   0x00

movwf   rNiv

clrf    rFLAGS

MAIN

movfw   rNiv

call    Table

movwf   PORTA

; verifica buton Up

btfsc   iUp     ; apasat? (Presupunem logica High daca nu e specificat altfel)

goto    MAIN1   ; Nu

; Da

bcf     fDown

btfsc   fUp     ; deja apasat?

goto    MAIN    ; Da

bsf     fUp     ; Nu, prima apasare

movlw   0x09

xorwf   rNiv,W

btfsc   STATUS,Z

goto    MAIN

incf    rNiv

goto    MAIN

MAIN1               ; verifica buton Down

bcf     fUp

btfsc   iDown   ; apasat?

goto    MAIN2   ; Nu

; Da

btfsc   fDown   ; deja apasat?

goto    MAIN    ; Da

bsf     fDown   ; Nu, prima apasare

movlw   0x00

xorwf   rNiv,W

btfsc   STATUS,Z

goto    MAIN

decf    rNiv

goto    MAIN

MAIN2

bcf     fDown

goto    MAIN

; Tabelul de adevar trebuie reconfigurat pentru noii pini:

; RA5=C, RA4=D, RA2=A, RA1=B

; Bitii in PORTA: [ - | C | D | iDown | A | B | - | iUp ]

; Valorile de mai jos sunt mapate pe acesti biti:

Table

ADDWF   PCL

retlw   B'00000000' ; 0: A=0, B=0, C=0, D=0

retlw   B'00000100' ; 1: A=1, B=0, C=0, D=0 (RA2=1)

retlw   B'00000010' ; 2: A=0, B=1, C=0, D=0 (RA1=1)

retlw   B'00000110' ; 3: A=1, B=1, C=0, D=0

retlw   B'00100000' ; 4: A=0, B=0, C=1, D=0 (RA5=1)

retlw   B'00100100' ; 5: A=1, B=0, C=1, D=0

retlw   B'00100010' ; 6: A=0, B=1, C=1, D=0

retlw   B'00100110' ; 7: A=1, B=1, C=1, D=0

retlw   B'00010000' ; 8: A=0, B=0, C=0, D=1 (RA4=1)

retlw   B'00010100' ; 9: A=1, B=0, C=0, D=1

; ... se poate continua pana la 15 daca e necesar

END

- Realizarea schemei în Proteus (adăugarea la schema de la punctul 3.3) prin conectarea butoanelor pentru incrementare/ decrementare la intrările μC şi a ieşirilor (cod NBCD) la intrările decodificatorului şi comutatorului electronic.

- Încărcarea codului hex în memoria μC (în Proteus).

- Verificarea funcţionării schemei (în Proteus).